Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Mērvie-nība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Divu katlu māju izmešu (emisiju) mērījumi | - Mērījumus veic saskaņā ar Latvijas Republikas Likumdošanu; - Mērījumu veicējam – pakalpojuma sniedzējam – ir jābūt atbilstoši sertificētam; - Kopējās izmaksās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar izmešu (emisiju) mērījumiem, transporta izdevumi utt. | pak. | 1 |

Pielikums Nr.2

Iekārtu apraksts un tehniskie dati

| Nr. p.k. | Iekārtas veids | Iekārtas apraksts | Mērvienība | Kopējais skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Cietā kurināmā katli KVIT MAX KTP TIPS (50-500Kw) ar tērauda siltummaini | - Katlu nominālā jauda: 50-500 kW - Apkures orientējamā platība: 500 – 5000 m² - Kurināmais: granulas - KPD (nulle), ne mazāk kā: 85 – 92% - Nepieciešamā kurināmā dūmgāzu vilkne: 23 – 35 Pa - Katla izplūdes dūmgāzu temperatūra: 100 – 180° C - Ieteicamā minimālā ūdens temperatūra: 58° C - Maksimālā ūdens temperatūra: 90° C - Nominālais (maksimālais darba) ūdens spiediens: 0,20 MPa - Ūdens pārbaudes spiediens, ne lielāks par: : 0,40 MPa - Elektroenerģijas patēriņš, ne lielāks par: 2x400 Vt; - Turpgaitas, atpakaļgaitas pieslēgums (du): 50 – 125 (FL) mm - Drošības vārstu pieslēgums (du): 20 – 2x50 mm - Dūmvadu pieslēgums: 219 – 498 mm - Vadības automātiskais bloks: 1 - Ventilators: 1 (50-80) 2 (97-500) | gab. | 4 |
| 2. | # Pneimo sērijas granulu pārvietošanas sistēma | - Nominālā jauda: plus, mīnus 1,7 MW - Ražotspēja: 425 kg/st - Cirkulējošā gaisa apjoms: 150 m3/st - Spriegums: 380 B (50 Hz) - Strāva: 6,3 A - Elektriskā jauda: 2,45 kW - Iekšējais cauruļu diametrs: 45-55 | gab. | 2 |
| 3. | # Tehnisķie dati | - Tiek izmantots granulu kurināmais; - Pēdējā apkope veikta 2025. gada augustā – nākamā tiek plānota 2026. gada septembra mēnesī. | - | - |

### Pielikums Nr.3

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: 	_______________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:	_______________________________________

Juridiskā adrese:	_______________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim pakalpojumu sniegšanu atbilstoši tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

| Pakalpojuma nosaukums | Cena EUR bez PVN | Daudzums (gab.) | Summa kopā EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Summa kopā EUR, bez PVN |  |  |  |
| PVN 21% |  |  |  |
| Summa kopā EUR ar PVN |  |  |  |

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1 un/vai Pielikums Nr.2) norādīto pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts:	____________________________

Vārds, uzvārds:			____________________________

Ieņemamais amats:		____________________________

Datums:				____________________________

______________________________________

Minimālās prasības norādītas pielikumā Nr. 1 un pielikumā Nr. 2 „Tehniskā specifikācija”